FONDAMENTI DI INFORMATICA B

Prova scritta 20 luglio 2001

Circuiti logici 

Cognome e nome …………………………………….. N. mat…………………………

1. Enunciare i due teoremi di DeMorgan e dimostrarne almeno uno:

a. Nel caso con due variabili

b. Nel caso generale con n variabili.

2. Progettare, utilizzando porte NAND, un circuito logico combinatorio con funzione di sommatore con le seguenti caratteristiche:

a. Ingressi:  A(a1,a0), B(b1,b0), C(c).

b. Uscite: Z(z2,z1,z0).

c. Gli ingressi A e B e l’uscita Z rappresentano numeri binari.

d. Z = A + B + C.

3. Una rete sequenziale sincrona riceve due segnali in ingresso X1 e X2 che non possono mai essere attivi (al livello 1) contemporaneamente e dispone di due uscite Z1 e Z2. Compito della rete è segnalare con le uscite Z1 e Z2 se e quale dei due segnali di ingresso si è mantenuto ad 1 per due intervalli consecutivi.  Progettare l’automa a stati finiti che descrive tale comportamento.

4. Data la seguente tabella di flusso effettuare la codifica degli stati e realizzarla mediante FF-JK e porte logiche NOR.

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	Stato
	
	
	
	
	
	

	A
	
	A,0
	A,0
	A,0
	B,0
	

	B
	
	B,0
	A,0
	A,0
	C,0
	

	C
	
	C,0
	A,0
	A,0
	D,1
	

	D
	
	D,1
	A,0
	A,0
	D,1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


