FONDAMENTI DI INFORMATICA B

Prova scritta 25 giugno 2001

Circuiti logici 

Cognome e nome …………………………………….. N. mat…………………………

1. Presentare e discutere un modello generale di una rete logica sequenziale.

2. Data la seguente funzione Booleana di 5 variabili f(x4,x3,x2,x1,x0) effettuare la sintesi ottima a due livelli sia a NAND sia a NOR mediante le mappe di Karnaugh. Per ognuna delle due espressioni ottenute disegnare i relativi circuiti.

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	-
	1
	-
	1
	

	01
	
	0
	0
	0
	1
	

	11
	
	0
	0
	0
	1
	

	10
	
	1
	-
	1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	X4=0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	-
	1
	1
	1
	

	01
	
	0
	1
	1
	1
	

	11
	
	-
	0
	1
	-
	

	10
	
	0
	1
	1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X4=1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1. Progettare una rete sequenziale sincrona che ha il compito di verificare l’andamento di due segnali di ingresso X1,X2. Il segnale di uscita Z avrà valore 1 se l’ingresso X1 si è portato o mantenuto ad 1 per almeno tre intervalli, anche non consecutivi, dall’ultimo intervallo in cui X2=1. Una volta ad 1 l’uscita Z si riporta a 0 quando X2=1.

a. Per la realizzazione dell’automa sono sufficienti quattro stati.

b. Progettare il circuito mediante FF-JK e porte logiche.

