FONDAMENTI DI INFORMATICA B

Prova scritta 26 settembre 2002

Circuiti logici 

Cognome e nome …………………………………….. N. mat…………………………

1. Spiegare come un FLIP-FLOP si comporta da elemento di memoria (6 punti).

2. Data la seguente funzione Booleana di 5 variabili f(x4,x3,x2,x1,x0) effettuare la sintesi ottima a due livelli sia a NAND sia a NOR mediante le mappe di Karnaugh. Per ognuna delle due espressioni ottenute disegnare i relativi circuiti (12 punti).

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	-
	1
	-
	1
	

	01
	
	0
	1
	0
	1
	

	11
	
	0
	0
	0
	1
	

	10
	
	1
	-
	1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	X4=0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	-
	1
	1
	1
	

	01
	
	0
	0
	1
	1
	

	11
	
	-
	0
	1
	-
	

	10
	
	0
	1
	1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X4=1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Progettare una rete sequenziale sincrona che ha il compito di verificare l’andamento di due segnali di ingresso X1,X2. Il segnale di uscita Z avrà valore 1 se i due segnali di ingresso rimangono eguali tra loro per tre intervalli consecutivi. L’uscita Z rimane ad 1 successivamente fino a che i valori delle due variabili di ingresso rimangono eguali. 

Progettare il circuito mediante FF-SR e porte logiche (14 punti).

