FONDAMENTI DI INFORMATICA B

Prova scritta 26 febbraio 2002

Circuiti logici 

Cognome e nome …………………………………….. N. mat…………………………

1. Discutere il comportamento dei principali tipi di FLIP-FLOP  (punti 6)

2. Data la seguente funzione Booleana di 5 variabili f(x4,x3,x2,x1,x0) effettuare la sintesi ottima a due livelli sia a NAND sia a NOR mediante le mappe di Karnaugh. (punti 12)

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	-
	-
	0
	1
	

	01
	
	0
	1
	0
	0
	

	11
	
	0
	1
	-
	0
	

	10
	
	1
	-
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	X4=0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	0
	-
	1
	1
	

	01
	
	0
	1
	0
	-
	

	11
	
	0
	0
	-
	-
	

	10
	
	-
	1
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X4=1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Progettare una rete sequenziale sincrona che ha il compito di verificare l’andamento di due segnali di ingresso X1,X2  e che genera un’uscita Z. L’uscita Z si porta ad 1negli intervalli in cui X1 vale 1, se e solo se nel precedente intervallo in cui X1 valeva 0 (anche su più periodi di clock) si era verificata almeno una variazione di X2. 

L’uscita Z si riporta a 0 quando l’ingresso x1 si riporta a 0.

Se la variazione di X2 coincide con la variazione (da 0 a 1) di X1 essa deve essere ignorata.    

a. Definire il diagramma degli stati, la tabella di flusso e la tabella di eccitazione considerando dei FLIP-FLOP JK (punti 12).

